电子对抗的范围：

射频对抗，光学对抗（又称光电对抗），声学对抗

电子对抗基本形式（基本手段）：

电子侦察与反侦察，电子干扰与反干扰，电子摧毁与反摧毁

电子侦察根据干扰对象的不同,电子干扰可分为1、通信干扰、2、雷达干扰、3、制导武器干扰 4、指挥系统干扰等。

干扰箔条的长度为地方雷达波长的二分之一时，干扰效果最好

无线电通信侦察中的测向是指利用无线电定向 接收设备来确定正在工作 的无线电发射台方位的工作过程。只能测方向，如要知道对方电台的具体位置，需要至少两台测向机。

部队采用无线电通信，采用小功率电台可以减少被敌人发现的可能性，但是无法减少被干扰的可能性。

在技术上可以采用跳频通信进行电子对抗的形式主要有伪随机编码

电子摧毁的三种手段：1反辐射导弹和反辐射无人机 2、核电磁脉冲弹（微波炸弹）3、常规活力（导弹、炸弹、核炮弹等）

雷达有源干扰必须具备三个条件 ppt66页

第一在干扰频率上对准敌雷达

第二在干扰方向上对准敌雷达

第三要有较大干扰功率和良好干扰样式

雷达隐身知识点：

要达到不易被敌雷达发现，就应尽可能使敌雷达最大探测距离减小，也就是尽可能使飞机的雷达反射面积减小

反辐射摧毁是用反辐射导弹对敌方的雷达及电子设备实施火力摧毁，使其无法工作的一种最彻底的对抗措施

反辐射导弹专门用来摧毁敌防空体系中的各种雷达

我方雷达侦收机要探测到敌人正在工作的雷达的技术参数，技术上必须具备：频率相同；敌机信号强度足以被接收；波束重合

我方雷达侦收机要干扰到敌人正在工作的雷达的技术参数，技术上必须具备：选择对应的方式；覆盖整个雷达范围；强度足够

电子对抗技术在现代战争中的意义P200-201

- 获取重要军事情报

- 破坏地方作战指挥

- 掩护突防和攻击

- 保卫重要的军事目标

- 夺取战场主动权