精确制导武器的特征

（“三高”）

•命中精度高     •作战效能高       •智能程度高

发射后不用管： 自主制导，主动制导，被动制导

我国的导弹系列

导弹分类

信息化精确制导的分类：

按导引系统探测目标分

由两种或两种以上制导方式组合而成的制导。包括在导弹飞行的同一阶段或不同阶段采用不同的制导方式，还包括制导系统采用不同的工作频段。复合制导克服了单一制导方式的缺点，增大了制导距离，提高了制导精度，增强了导弹的抗干扰能力，可以实现导弹整个飞行过程的全程制导。按组合方式不同，复合制导可分为串联复合制导、并联复合制导及串并联复合制导三种。

自主制导的特点：

•没有制导站，发射后不用管，故隐蔽性好，抗干扰能力强；

•射程远，制导命中精度较高；

•弹道预先设定，不能改变，故只能打地面固定目标或运动轨迹已知的活动目标。

•导弹的飞行完全自主，不易受到外界干扰

√自主制导下的惯性制导（弹道导弹通常采用惯性制导）

•惯导优点：自主，不易受干扰，不受距离限制。

•单纯惯导缺点：存在积累误差，常用复合制导。

√自主制导下的地形匹配制导的缺陷：

•对地形有要求（起伏要大）

•不能在战争中全程使用该技术（否则底薪数据存储太多，电脑运行慢）

√自主制导下的GPS 制导：

•利用弹上安装的接收机，接收3-4颗导航定位卫星播发的信号，测出导弹的实际飞行弹道，与预先存放在弹上计算机内的拟定飞行弹道比较，发现并修正偏差，将导弹导向目标。

•可在恶劣气象条件与干扰环境下精确敌进行制导

•可保证武器在没有任何图像信息情况下准确击中目标

以美国为首的北约悍然使用5枚JDAM GPS制导的精确制导炸弹袭击了中国驻南斯拉夫大使馆。

•缺陷：接收无线电信号，容易被干扰 。

寻的制导的特点：

•制导距离近（受发射机功率限制），故常用于短程导弹的制导，或中远程导弹复合制导的末制导。

•制导反应快、命中精度高，有效距离内自动命中目标， 适合打击高机动的运动目标。

•易受敌方干扰。

√寻的制导下的主动寻的制导：（如主动雷达制导）

•利用弹上装置向目标发射某种能量，并接收目标反射回来的能量，形成导引信号.....

•优点是发射后不用管，能从任何角度攻击目标，命中精度高

•缺点是易受电子干扰，制导作用距离受弹上发射机功率的限制，弹上装置复杂。

√寻的制导下的半主动寻的制导（如半主动雷达寻的制导，半主动技工寻的制导 霍克对空导弹）

•利用制导站向目标发射能量，弹上设备接收目标反射回来的能量，形成导引信号......

•优点是弹上设备简单

•缺点是需要弹外照射设备连续不断地工作

√寻的制导下的被动寻的制导（如红外制导导弹， 反辐射导弹，反雷达导弹）

•弹上导引装置接收目标辐射的能量，如雷达波、声波、红外线等，形成导引信号......

•弹上设备简单，隐蔽性好

•发射后不用管和全向攻击能力

•弹需要依靠目标辐射的能量才能工作

遥控制导的特点：

•优点：弹上设备简单，在一定的射程范围内可获得较高的制导精度

•缺点：射程受跟踪测量系统作用距离的限制，制导精度随射程的增加而降低，并且易受干扰（ 有线指令制导、激光驾束制导抗干扰能力较好），不适合攻击快速目标。

√遥控制导-->指令制导下的有线指令制导：

•优点是 设备简单，抗干扰能力强；

•缺点是只是用于攻击低速和机动性较差的目标，射程受导线限制，一般只有几千米（如：反坦克导弹）

√遥控制导-->指令制导下的无线指令制导： （如：美国爱国者导弹）

•将制导指令以无线电波的形式发送至导弹，其跟踪探测系统主要是雷达

•在中远程地对空导弹上得到广泛的应用

√遥控制导-->指令制导下的电视指令制导：（如美国AGM 小牛导弹）

•能清楚识别目标和选择目标，因而制导精度高，目标也难以隐蔽

•但是电视制导不能获得距离信息，且作用距离受大气能见度的限制，不适于全天候工作

√遥控制导-下波束制导（如乘波制导导弹）

复合制导：惯性制导+助推-滑翔式高超音速武器

国际上的通行惯例

短程弹道导弹: 射程 在1000 km

中程弹道导弹: 射程在1000 ~ 3000 km

远程弹道导弹: 射程在3000 ~ 8000 km

洲际弹道导弹: 射程大于8000 km